Naslov rada: Using SlowFast Networks for Near-Miss Incident Analysis in Dashcam Videos

Informacije o publikaciji: Zhang Y., Emura K., Watanabe E., Transactions of the Society of Automotive Engineers of Japan, Vol. 55, No. 6, str. 1133-1138, 2024.

- Što je u radu predstavljeno?

U ovom radu autori predstavljaju sustav temeljen na dubokom učenju za automatsku analizu videozapisa s kamera koje se nalaze u automobilu, s ciljem prepoznavanja „near-miss“ situacija, odnosno mogućih nesreća u prometu. Ideja rada jest omogućiti detekciju potencijalnih incidenata isključivo iz dashcam video materijala, čime se doprinosi razvoju praktičnih alata za nadzor prometa, prevenciju nesreća i povećanje sigurnosti u stvarnim uvjetima vožnje.

- Što je u radu novo, koji su doprinosi rada prema riječima autora?

Doprinos rada temelji se na tome što autori prvi put primjenjuju SlowFast pristup na analizu near-miss incidenata u stvarnim dashcam snimkama. Za razliku od ranijih metoda koje su obrađivale video jedinstvenim putem, ova arhitektura omogućuje istodobno promatranje sporih promjena u prometnom kontekstu i naglih, kratkotrajnih događaja tipičnih za moguće nesreće.

- Kakva je arhitektura predloženog rješenja?

Predloženi model temelji se na SlowFast Network arhitekturi koja se sastoji od dvije paralelne putanje: spore i brze. Spora putanja radi s nižom frekvencijom okvira i hvata prostorne informacije scene, dok brza putanja obrađuje visoku frekvenciju okvira i fokusira se na nagle vremenske promjene u prometu poput brzih reakcija vozila. Obje putanje kombiniraju svoje rezultate kako bi se dobila konačna klasifikacija odnosno identificira li se mogući incident ili ne. Ova arhitektura dvostruke putanje omogućuje modelu oponašanje ljudske vizualne percepcije, kombinirajući analizu konteksta i dinamičnih promjena u stvarnom vremenu.

- Na čemu je rješenje testirano (baza/baze, okruženje PC/embedded)?

Model je testiran na skupu podataka mogućih nesreća koji sadrži 287 reprezentativnih uzoraka videozapisa iz automobila u trajanju od 15 sekundi koji pokrivaju pet najčešćih tipova prometnih situacija povezanih s potencijalnim nezgodama. Skup podataka omogućuje evaluaciju modela u realnim prometnim uvjetima. Evaluacija je provedena u računalnom PC/GPU okruženju.

- Koji su najbitniji rezultati, tj. kakve je rezultate rješenje postiglo?

Usporedba prikazana u radu potvrđuje da predloženi sustav znatno nadmašuje postojeće metode za detekciju traženih događaja. Model postiže 71.43% preciznosti, što predstavlja povećanje od 26.88% u odnosu na prethodnu NTT metodu koja također koristi isključivo video. Poboljšanja se vide i u ostalim metrikama: odziv iznosi 55.56% (povećanje od 12.43%), F1 rezultat 62.50% (povećanje od 19.11%), a točnost 66.67%. Ovi rezultati potvrđuju da je predložena metoda znatno uspješnija u prepoznavanju mogućih incidenata u odnosu na ostala rješenja.

- Koja su na koncu poboljšanja koja je rad donio?

Rad donosi nekoliko važnih poboljšanja u odnosu na prethodne sustave za analizu mogućih nesreća. Predloženi model postiže znatno veću stabilnost i preciznost u stvarnim uvjetima vožnje, posebno u scenama koje uključuju brze promjene kretanja ili nepredvidive reakcije sudionika u prometu. Time se smanjuje potreba za ručnim pregledom snimki. Osim toga rad demonstrira kako se inspiracija ljudskim vizualnim sustavom može praktično primijeniti za automatizirano prepoznavanje rizičnih situacija te tako otvoriti prostor za daljnji razvoj inteligentnih sustava podrške vozačima.

- Koja su ograničenja predloženog rješenja?

Iako je model postigao zapažene rezultate, autori navode nekoliko ključnih ograničenja. Najprije, veličina postojećeg dataset-a relativno je mala, zbog čega se generalizacijska sposobnost modela može pogoršati u različitim prometnim uvjetima ili regijama. Nadalje, iako model dobro funkcionira u offline PC/GPU okruženju, potrebno je dodatno optimizirati real-time obradu kako bi sustav bio prikladan za implementaciju u vozilima ili drugim uređajima s ograničenim resursima. Konačno, autori ističu potrebu za boljom interpretabilnošću modela, odnosno većom transparentnošću u objašnjavanju kako model donosi svoje odluke. Poboljšanja u tim smjerovima povećala bi povjerenje korisnika i omogućila širu primjenjivost sustava.